无锡联元达精工机械有限公司年产2万根高压电机轴、

船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：无锡联元达精工机械有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二零年十月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：无锡联元达精工机械有限公司（盖章）

电话：0510-85384888

邮编：214000

地址：无锡市新区鸿山街道鸿祥路51号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1302室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	6

三、主要污染源、污染物处理和排放	19

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	28

五、验收监测质量保证及质量控制	33

六、验收监测内容	40

七、验收监测结果	44

八、验收监测结果	58

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡联元达精工机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡新区鸿山街道鸿祥路51号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴、大型水泵轴 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 高压电机轴、船用发电机轴、风力发电机轴和大型水泵轴2万根/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 高压电机轴、船用发电机轴、风力发电机轴和大型水泵轴2万根/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016.3.29 | 开工建设时间 | 2017.6 |  |  |
| 调试时间 | 2020.6 | 验收现场监测时间 | 2020.7.2-2020.7.3 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京普信环保科技有限公司 |  |  |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计算检验检测有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1580万元 | 环保投资总概算 | 2 | 比例 | 0.13% |
| 实际总概算 | 1580万元 | 环保投资 | 2 | 比例 | 0.13% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； - 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256 号）； - 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号） - 《无锡联元达精工机械有限公司年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目》环境影响报告表。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本次验收项目废水接管硕放水处理厂，最终排入走马塘。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2Ⅰ类厂标准; COD; 50. NH3-N; 5（8）*. TN; 15. TP; 0.5. 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 废气排放标准 本次验收项目无废气产生。 - 噪声排放标准 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界外1米; 3类; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55. - 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

- 二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡联元达精工机械有限公司由王花花等人投资设立，公司位于无锡新区鸿山街道鸿祥路51号，主要从事机械设备及配件制造加工、非标金属结构件制造加工、金属切削加工等。公司年产机械设备及配件10万件、非标金属结构件3万件新建项目已于2013年4月通过无锡市新区规划建设环保局审批通过，并于2013年4月通过了无锡市新区鸿山街道环境保护部的“三同时”验收。 现公司因发展需要，公司投资1580万元，新建厂房1800平方米进行扩建生产。项目购置国产设备39台（套），提高生产的自动化程度，并增加新的产品。项目完成后，可形成年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴的生产规模。扩建后全厂生产规模为：高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴2万根/年、机械设备及配件10万件/年，非标金属结构件3万件/年。 目前公司《年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目》环境影响报告表于2016年3月29日通过无锡市环保局【锡环表新复（2016）69号】。目前公司“年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 - 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡市人民政府新区管理委员会经济发展局. 2; 环评; 由南京普信环保股份有限公司于2016年03月编制完成. 3; 环评批复; 2016年3月29日由无锡市环境保护局审批通过. 4; 初步设计; 年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴. 5; 本次验收项目建设规模; 年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2016年3月开工，2017年6月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达成设计生产能力的100%. 表2-2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 年设计能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴; 2万根/年; 2万根/年; 2400. 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 - 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 环评（台）; 实际（台）; 变化量（台）. 1; 数控车床; 4; 2; -2; /. 2; 数控外圆磨床; 3; 0; -3; /. 3; 外圆磨床; 1; 1; 0; /. 4; 单梁电动行车; 2; 6; +4; /. 5; 双梁桥式起重机; 2; 1; -1; /. 6; 卧式车削中心; 0; 2; +2; /. 7; 铣床; 0; 1; +1; /. 8; 强力车身铣床; 0; 1; +1; /. 9; 数显卧式镗床; 0; 1; +1; /. 10; 条形加工中心; 0; 2; +2; /. 合计; 12; 17; +5; /. 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 - 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 生产单元; 名称; 重要组分、规格、指标; 环评用量（t/a）; 实际用量（t/a）. 生产车间; 圆钢; /; 200; 200. 乳化液; /; 0.45; 0.45. 机油; /; 0.8; 0.8. 全厂能源消耗情况详见表2-5。 - 表2-5 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 环评审批量; 实际消耗量. 自来水; t/a; 2300; 1620. 电; 万kWh/a; 5; 43.6096. （2）水量平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 接管硕放水处理厂 生活用水 损耗241.65 1369.35 1620 新鲜用水量 1611 化粪池 乳化液稀释用水 乳化液原液 0.45 9 损耗8.55 委托有资质单位处置 0.9 1369.35 图2-1 全厂水（汽）量平衡图（单位：t/a）

3、主要工艺流程及产污环节： 圆钢 锯料 一次粗车 调质（外协） 车、钻加工 粗车 精车 精磨 铣车 S1废乳化液 S4废乳化液 S2废边角料 S3废边角料 高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴生产工艺流程： 成品 图2-2 高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴生产工艺流程图 工艺说明： 工艺说明： 锯料：使用锯床将外购来的圆钢锯成一定尺寸，在此过程中需要用到乳化液起到冷却作用，此工段生产过程中产生废乳化液S1。 一次粗车：对具有一定尺寸的圆钢使用车床对主轴各档进行车加工，此过程中废边角料S2产生。 车、钻加工：通过外协调质过的圆钢零件进行两端面车加工，并在两端钻孔，此过程也会有废边角料S3产生。 粗车：然后对零件的叶轮端和非叶轮端进行车加工。 精车：使用数控车床对零件的叶轮端和非叶轮端再一次加工。 精磨：对零件的叶轮端和非叶轮端用数控外圆磨床进行精磨，此过程需要用乳化液冷却，产生废乳化液S4。 铣车：对零件的轴伸档和非轴伸档进行键槽，键槽后去毛刺。 成品：按照合同和客户提供的规范检验得到成品。

4、变动情况分析： 生产设备的变动： 实际购置与环评申报数量相比：（1）由于环评预估不足，本次验收项目生产产品规格不同，需要使用不同的加工机械，因此增加2台卧式车削中心、1台铣床、1台强力车身铣床、1台数显卧式镗床、2台条形加工中心、4台单梁电动行车。该部分设备作业过程产生废金属边角料、废乳化液和噪声。因加工工作量不变，废金属、废乳化液产生量不增加，废金属经废品回收商回收后综合利用，废乳化液交由有资质单位（无锡中天固废处置有限公司）处置，不产生二次环境污染，验收监测期间厂界噪声达标，故此变动不会对环境产生不利影响。（2）数控车床减少2台，此变动对环境基本无影响；（3）数控外圆磨床减少3台，此变动对环境基本无影响；（4）双梁桥式起重机减少1台，此变动对环境基本无影响。 综上，根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变动不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动

- 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： - 废水 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号; 废水种类; 处理工艺; 环评审批情况; 实际建设情况; 备注. 1; 生活污水; 化粪池; 依托出租方现有化粪池; 依托出租方现有化粪池; -. 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号; 污水类型; 排放去向; 排放口名称; 排放口数量; 排放口编号. 1; 生活污水; 硕放水处理厂; 污水排放口; 1; WS-001. - 废气 本次验收项目无废气产生。 - 噪声 本次验收项目高噪声源为车床、磨床等，经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 （4）固废 项目固体废物主要为废边角料、废乳化液、废油和员工生活垃圾等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-7。 表3-7 固体废物处置情况统计表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废边角料; 一次粗车、车、钻加工; 一般废物; 黑色金属废物; 85; 3; 由金属公司回收利用. 2; 废乳化液; 锯料、精磨; 危险固废; HW09; 900-006-09; 0.8; 委托无锡中天固废有限公司处置. 3; 废油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 0.5. 4; 含油抹布; 设备擦拭; HW49; 900-041-49; 0.5; 环卫部门清运. 5; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 其他废物; 99; 7.4. 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-8 主要环保设施落实情况一览表 序号; 种类; 污染物种类; 设施名称; 执行情况; 是否符合要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 依托厂区现有化粪池; 符合.

- 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）环保措施及环境影响分析 ①废水：本项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入新区硕放水处理厂集中处理，能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮达到（GB/T 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》中的A级标准，排入市政污水管网，接管新区硕放水处理厂集中处理，最终排入走马塘。 ②噪声环保措施分析：本项目噪声设备均置于室内，室内设备隔声量可达18dB(A)，所以设备经隔声及距离衰减，昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的厂界外声环境功能区类别3类标准，夜间不运营。不会改变区域声环境质量。 ③固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。一般废物由相关单位回收利用，生活垃圾委托环卫部门处理，危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （2）各污染物的总量指标极少，建议在新吴区范围内平衡 ①水污染物 本次验收项目生活污水经化粪池预处理后接入新区硕放水处理厂处理，水污染物总量纳入新区硕放水处理厂总量指标。 废水接管考核量为：废水量1854t/a 、COD0.696t/a、SS0.445t/a、氨氮 0.065t/a、总磷0.009t/a、总氮 0.074t/a； 经污水处理厂处理后，废水及各污染物最终外排量预计为：废水量1445t/a、COD0.542t/a、SS0.347t/a、氨氮0.051t/a、总磷0.007t/a、总氮0.058t/a。 ②大气污染物 本次验收项目无废气产生。 ③固体废物均得到妥善处置，排放总量为零。 综上所述，无锡联元达精工机械有限公司年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 2.审批部门审批决定 无锡联元达精工机械有限公司： - 你单位报批的由南京普信环保科技有限公司编制的《年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建，建设地点为新吴区鸿山街道鸿祥路51号，总投资1580万元，新建厂房约1800平方米，形成年产2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵生产能力（调质工艺委外加工）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 - 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： （1）排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后和冷却塔排水，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入硕放水处理厂集中处理；该项目只允许设置一个污水排放口。 （2）选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 （3）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废乳化液、废油、含油抹布等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 （4）做好施工期污染防治工作，施工污染源应分类收集并作相应处理；采取措施减少施工扬尘，合理安排高噪声设备的工作时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。 - （5）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控{1997}）122号）要求，防止噪声扰民。 - 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 水污染物（接管考核量）：（原项目）废水排放量≦1190t/a， COD≦0.446t/a，SS≦0.286t/a，氨氮≦0.042t/a ，磷酸盐≦0.006t/a，总氮≦0.048t/a；（本项目）废水排放量≦255t/a， COD≦0.096t/a，SS≦0.061t/a，氨氮（生活）≦0.009t/a ，磷酸盐（生活）≦0.001t/a，总氮（生活）≦0.010t/a；（全厂）废水排放量≦1445t/a， COD≦0.542t/a，SS≦0.347t/a，氨氮≦0.051t/a ，磷酸盐≦0.007t/a，总氮≦0.058t/a； 固体废物：全部综合利用或安全处置。 - 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，按规定向我局申办项目竣工环保验收手续。 - 项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区监察大队负责。 - 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 五、验收监测质量保证及质量控制

- 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 - 水质质量控制数据汇总表 监测项目; 样品 个数; 平行样; 加标回收样; 标样. 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 水质; pH值; 8; 2; 25%; 100%; -; -; -; 2; 100%. 化学需氧量（CODcr）; 8; 2; 25%; 100%; -; -; -; 2; 100%. 氨氮（NH3-N）; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. 总磷（TP）; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. 总氮（TN）; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%.

（2）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 - 噪声校准记录汇总表 校准日期; 声校准器型号; 标准噪声值（dB(A）); 监测前校准值（dB(A）); 示值偏差（dB(A）); 监测后校准值（dB(A）); 示值偏差（dB(A）). 2020.07.02; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2020.07.03; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. - 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 - 水质监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. pH值; 水质 pH值的测定 便携式PH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6（2）. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB11901-89. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB11893-89. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. - 噪声监测分析方法 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. - 主要监测仪器型号及编号 名称; 型号; 实验室编号. 多参数测试仪（溶解氧、pH）; SG68; XC-137. 便携式PH/ORP计; SX721型; XC-734. 滴定管（具塞）; 50mL; /. 电子分析天平（MT）; MS105DU; SY-002. 紫外分光光度计; L5; SY-009. 紫外双光束分光光度计; L9; SY-008. 多功能声级计; AWA6228+; XC-740.

- 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 化粪池 WS-001排口 ★S1 生活污水 1369.35 市政污水管网 ★：废水监测点 图6-1 公司排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; WS-001; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 连续2天，每天监测4次. 雨水排放口无水未测。 （2）废气 本次验收项目不涉及废气监测相关内容。 （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界两边（▲Z1～▲Z2）; 昼夜间等效（A）声级; 连续2天， 每天昼间各监测1次. （4）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.验收监测期间生产工况记录 G1 本次验收2万根高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴建设项目正常生产，本次验收涉及的废气污染防治设施稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下： 表6-5 实际建设内容 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 年设计能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴; 2万根; 2万根; 2400. 本次验收监测期间：高压电机轴、船用发动机轴、风力发电机轴和大型水泵轴日产66根，实际生产能力达设计规模的75%以上。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。

- 七、验收监测结果

1.验收监测结果 - 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口WS-001; 2020.7.2; 第一次; 7.20; 292; 74; 30.6; 4.53; 35.2. 第二次; 7.16; 298; 80; 32.2; 4.67; 36.6. 第三次; 7.17; 300; 82; 33.2; 4.77; 37.2. 第四次; 7.21; 294; 77; 31.6; 4.56; 36.2. 平均值; 7.185; 296; 78.25; 31.9; 4.6325; 36.3. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 2020.7.3; 第一次; 7.02; 300; 86; 29.8; 4.4; 34.2. 第二次; 6.99; 306; 92; 30.8; 4.55; 35.4. 第三次; 6.95; 308; 93; 31..5; 4.6; 35.8. 第四次; 6.99; 302; 90; 29.7; 4.48; 35. 平均值; 6.9875; 304; 90.25; 30.45; 4.5075; 35.1. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 本次验收污水总排口PH值、COD、SS达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准及（GB31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准。 检测期间雨水排口无流量，故未检测。 - 废气监测结果 本次验收项目无废气产生。 - 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-2。 表7-2 声监测结果一览表 测量 日期; 测点序号; 1; 2; 3; 4. 7月 2日; 测量结果dB(A); Leq(昼); 61.2; 63.2; 63.5; 63.1. Leq(夜); -; -; -; -. 标准限值 dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. Leq(夜); -; -; -; -. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 7月 3日; 测量结果dB(A); Leq(昼); 60.3; 63.6; 63.0; 63.6. Leq(夜); -; -; -; -. 标准限值 dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. Leq(夜); -; -; -; -. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 检测点位示意图见附图9-1。. 测量 日期; 测点序号; 1; 2. 2020年7月2日; 测量结果dB(A); Leq(昼); 61.5; 62.6. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65. 评价; 达标; 达标. 2020年7月3日; 测量结果dB(A); Leq(昼); 62.2; 62.3. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65. 评价; 达标; 达标. 备注; 检测点位示意图见附图7-1。. 本次验收厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区昼间≤65dB（A）的标准。 图7-1 厂区检测点位示意图 2.污染物排放总量核算 表7-8 污水（接管口）污染物排放总量核算 污水接管口WS-001; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量 （吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. CODCr; 292~308; 300; 1369.35; 0.4108. SS; 74~93; 84.25; 0.1154. NH3-N; 29.7~33.2; 31.175; 0.0427. TN; 34.2~37.2; 35.7; 0.0489. TP; 4.40~4.77; 4.57; 0.0063. 表7-9 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否符合总量 控制指标. 废水; 废水量; 1369.35; 1445; 符合. CODCr; 0.4108; 0.542. SS; 0.1154; 0.347. NH3-N; 0.0427; 0.051. TN; 0.0489; 0.058. TP; 0.0063; 0.007. 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为废边角料、废乳化液、废油和含油抹布等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表7-11。 表7-11 本次验收项目固废实际调查情况表 产生工序; 固废名称; 属性; 废物代码; 环评预测量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 贮存情况; 风险防控措施; 环评建议处置方式; 实际处置方式. 一次粗车、车、钻加工; 废边角料; 一般固废; 85; 2; 2; -; -; 金属回收公司; 金属回收公司. 锯料、精磨; 废乳化液; 危险废物; HW09，900-006-09; 0.8; 0.8; 袋装; 密封保存; 委托有资质单位处置; 委托中天固废处置有限公司处置. 设备维护; 废油; HW08，900-202-08; 0.5; 0.5; 袋装; 密封保存. 设备擦拭; 含油抹布; HW49，900-041-49; 0.5; 0.5; 袋装; 密封保存; 同生活垃圾统一清运. 员工; 生活垃圾; 一般固废; 99; 7.4; 7.4; 桶; -; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运. 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本项目一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中废乳化液、废油放置于密闭包装桶内，下置托盘。 ③本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物废乳化液、废油委托无锡中天固废处置有限公司处置；含油抹布同生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-12 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后和冷却塔排水，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入硕放水处理厂集中处理；该项目只允许设置一个污水排放口。; 企业排水系统已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只设置一个污水排放口。. 2; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 公司选用低噪声设备，合理布局并采取有效的隔声等降噪措施。厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。. 3; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废乳化液、废油、含油抹布等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。; 按“减量化、 资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施 ，实现固体废物零排放。含油抹布同生活垃圾委托环卫部门处理，废乳化液、废油等危险废物处置的要求委托无锡中天固废处置有限公司处置。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。. 4; 做好施工期污染防治工作，施工污染源应分类收集并作相应处理；采取措施减少施工扬尘，合理安排高噪声设备的工作时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。; 公司做好施工期污染防治工作，施工污染源分类收集并作相应处理；施工场地使用防尘网覆盖防止扬尘，合理安排高噪声设备的工作时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。. 5; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控{1997}）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。.

- 八、验收监测结果

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。 （2）废气 本次验收项目无废气产生。 （3）噪声 本次验收项目夜间不生产，2020年7月2日～2020年7月3日验收监测期间，厂界昼噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固废 - 本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)等相关要求执行，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号）等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。