无锡市鑫宏溢机械制造有限公司

“年产普通机械50套、零配件200件、工模具20套、工夹具20套项目”

竣工环境保护自主验收意见

2021年03月05日，无锡市鑫宏溢机械制造有限公司（以下简称“建设单位”）委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（以下简称“咨询单位”）根据《年产普通机械50套、零配件200件、工模具20套、工夹具20套项目》竣工环境保护验收监测资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《年产普通机械50套、零配件200件、工模具20套、工夹具20套项目环境影响报告表》和无锡市行政审批局审批意见等要求对项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

无锡市鑫宏溢机械制造有限公司成立于2005年1月，位于无锡市新吴区锡贤路98号-1，租用无锡市新尔阳机械配件厂厂房新建（搬迁）本项目，本项目建成后产品及规模为：年产普通机械50套、零配件200件、工模具20套、工夹具20套。

本项目环评表于2020年6月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]7262号），于2020年12月进行生产调试。2021年1月14日～15日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。项目实际投资250万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资额的2%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致（根据环评，搬迁前无环境遗留问题）。

- 项目工程变动情况

生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，（1）手工焊机减少1台，此设备工作中产生的污染物为焊接烟尘。因产能不变，原辅材料用量不变，污染防治措施未变，焊接烟尘仍为经“移动式焊接烟尘除尘器”处理后无组织排放。因此，焊接烟尘的产生量和排放量不变。此变化对大气环境无影响。（2）加工中心增加2台，此设备工作中产生的污染为一般固体废物（废金属边角料）、危险固体废物（废乳化液）、含油雾有机废气、设备噪声。因产能不变，原辅材料用量不变，一般固体废物（废金属边角料）、危险固体废物（废乳化液）的产生量不变，一般固体废物（废金属边角料）由物资部门回收利用，危险固体废物（废乳化液）由有资质单位（常州大维环境科技有限公司）处置，对环境无影响。因产能不变，原辅材料用量不变，污染防治措施未变，仍为经“油雾分离装置”处理后无组织排放，因此，含油雾有机废气产生量和排放量不变，对大气环境无影响。本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。

综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。

经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施雨污分流。本项目产生的废水及去向如下：（1）废乳化液作为危废处置。（2）切割用自来水循环使用，只补充蒸发损耗不外排。（3）生活污水经化粪池预处理后，通过厂区污水接管口排入梅村水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有1个污水接管口和1个雨水接管口，与其它单位共用。

2、废气

本项目无有组织废气。

本项目无组织废气来源及污染物如下：（1）焊接工序产生的含“颗粒物”废气，其经“移动式焊接烟尘除尘器”处理后在车间内排放。（2）粗加工、精加工因乳化液挥发产生含油雾有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，其经“油雾分离装置”处理后车间内排放。以上废气通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。

3、噪声

本项目噪声源主要来自车床、外圆磨床、铣床、钻床、锯床、空压机、气保电焊机、加工中心等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

4、固体废弃物

4.1固体废弃物种类、处置去向

本项目危险固体废弃物有：废乳化液、含油废液，以上委托常州大维环境科技有限公司处置。废含油抹布及手套混入生活垃圾，由环卫部门统一清运。

本项目一般固体废弃物有：废金属边角料、不合格品，由物资部门回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。

4.2环评和批复要求及落实情况

危险固体废弃物已交由有资质单位处置。须建立规范的危险固体废弃物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进行危险固体废弃物申报登记。危险固体废弃物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废弃物和一般固体废弃物已分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。危险固体废弃物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废弃物的种类和特性进行分区、分类贮存。

- 环境保护设施调试结果

根据无锡市科泓环境工程技术有限责任公司2021年3月出具的《年产普通机械50套、零配件200件、工模具20套、工夹具20套项目项目竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下。

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。

雨水接管口无水未测。

3、废气

无组织废气验收监测结果：颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃厂内浓度（污染物产生的车间门窗处）低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）表A.1中特别排放限值。

4、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008)中3类区排放标准。

5、污染物排放总量控制情况

验收监测报告结果表明，主要污染物排放总量满足环评审批要求，总量控制结论具体见表1-1。

表1-1 主要污染物排放总量控制结论

| 类别 | 项目 | 实际排放总量 （吨/年） | 总量控制指标 （吨/年） | 是否达到总量 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 104.31 | 180 | 符合总量 控制指标 |
|  | CODCr | 0.004 | 0.0675 |  |
|  | SS | 0.0022 | 0.0432 |  |
|  | 氨氮 | 0.002 | 0.0063 |  |
|  | 总磷 | 0.0001 | 0.0009 |  |
|  | 总氮 | 0.0021 | 0.0072 |  |

根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：全厂水污染物排放总量总量符合环评和批复要求。

- 工程建设对环境的影响

验收监测资料表明，该项目验收监测期间，废水、废气、噪声污染物达标排放，满足环评批复文件总量控制要求，环评报告设置的卫生防护距离范围内未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标，满足环评报告营运期间大气环境影响分析要求。固体废物均按要求落实了收集、贮存、运输、利用、处置工作，做到了固体废物规范化管理。

- 验收结论

对照无锡市鑫宏溢机械制造有限公司验收监测资料、环评报告表、审批意见，项目性质、规模、地点、生产工艺、生产设备、污染防治措施及原辅材料等均未发生重大变化。

项目涉及的废气、废水、噪声、固废污染防治设施基本执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据项目工程竣工验收和现场踏勘、验收监测资料，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、加强公司废气、废水、噪声污染防治设施的日常维护、管理并建立相关台账记录资料，确保废水、废气、噪声污染物达标排放。后续通过技术和管理措施进一步提高污防设施运行效率。

2、排污口按江苏省环保厅关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。

3、定期监测污染物排放情况，做到废气、废水、噪声污染物长期、稳定、达标排放，满足环评及审批文件要求。

4、按要求落实固体废物收集、贮存、运输、利用、处置工作，建立完善的管理规章制度，建立危险废物管理规范化的长效机制。

- 验收人员信息及专家意见

见附件《验收组签到表》、《环保专家验收意见》

（咨询机构盖章）                           （建设单位盖章）

2021年03月05日                        2021年03月05日