表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000吨金属热处理加工技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡宏达热处理锻造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □扩建 R技改 □迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新区鸿山街道机光电工业园鸿月路7号 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属热处理加工 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 6000吨/年 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 6000吨/年 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批时间 | 2020.12.17 |  | 开工建设时间 |  | 2020.12.19 |  |
| 调试时间 | 2021.1.1 |  | 验收现场监测时间 |  | 2021.1.5-2021.1.6 2021.3.29-2021.3.30 2021.5.27-2021.5.28 |  |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市行政审批局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 |  |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 无锡市华清环保设备有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 无锡市华清环保设备有限公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 250 | 环保投资总概算（万元） |  | 80 | 比例 | 32% |
| 实际总投资（万元） | 250 | 实际环保总概算（万元） |  | 80 | 比例 | 32% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正版）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订并实施）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《苏环办[2019]327号_省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见）； 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（生态环境部，环办环评函[2020]688号）； 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办（2021）122号）； 《无锡宏达热处理锻造有限公司年产6000吨金属热处理加工技改项目环境影响报告表》，2020年12月； 无锡市行政审批局对《无锡宏达热处理锻造有限公司年产6000吨金属热处理加工技改项目环境影响报告表》的审批意见（锡行审环许[2020]7568号）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废水 验收项目全厂废污水接管梅村水处理厂处理，尾水最终排入梅花港。废水接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 表1.1 废污水排放标准限值表 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; 氨氮; 45. 总磷; 70. 总氮; 8. 2.废气 验收项目产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1和表3中的标准限值；厂区内无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2的排放限值。具体标准值见表1.2、1.3。 表1.2 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 60; 3; 周界外浓度最高点; 4. 表1.3 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.噪声 验收项目工作制度为12小时两班制，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准，详见表1.4。 表1.4噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. |

表二、工程建设内容

1、工程建设内容： 无锡宏达热处理锻造有限公司成立于1993年6月，位于无锡市新区鸿山街道机光电工业园鸿月路7号，公司租用无锡曙光模具有限公司空置厂房4200平方米从事热处理加工。 为适应市场近年来对于热处理件要求的提高，公司决定投资250万元，增置高频加热炉、盐浴炉、硝盐回火炉、井式回火炉、时效炉、低真空炉等设备，在现有厂房内对现有高频加热加工、盐浴加工、油淬加工等加工工艺进行技改，同时增加时效加工及实验室检验等，技改后全厂生产能力不变，仍为金属热处理加工6000吨/年。 该项目环评表于2020年12月17日通过无锡市行政审批局审批【锡行审环许（2020）7568号】。目前公司“年产6000吨金属热处理加工技改项目”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致（包括以新带老，内容涉及全厂）。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡市行政审批局. 2; 环评; 由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2020年10月编制完成. 3; 环评批复; 2020年12月由无锡市行政审批局审批通过. 4; 初步设计; 年产6000吨金属热处理加工. 5; 本次验收项目建设规模; 年产6000吨金属热处理加工. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2020年12月开工，2020年1月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。. 表2.2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 产量占比. 生产车间; 金属热处理加工; 6000吨/年; 6000吨/年; 100%. 表2.3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 全厂申报年用量; 实际年用量; 年运行时数（h）. 1; 金属零部件; t/a; 6000; 6000; 6000. 2; 淬火液; t/a; 1.8; 1.8. 3; 工业盐; t/a; 4.6; 4.6. 4; 氯化钡; t/a; 4.3; 4.3. 5; 硝酸钾; t/a; 4; 4. 6; 亚硝酸钠; t/a; 4.3; 4.3. 7; 无水乙醇; t/a; 0.1; 0.1. 8; 氯化钾; t/a; 1.4; 1.4. 9; 丙酮; t/a; 0.5; 0.5. 10; 真空淬火油; t/a; 3.5; 3.5. 11; 防锈油; t/a; 7; 7. 12; 金属锌; ml; 100ml; 100ml. 13; 石油醚; t/a; 10; 0. 碳氢清洗剂; t/a; 0; 10. 14; 甲醇; t/a; 1.2; 1.2. 15; 液氮; t/a; 170; 170. 16; 氨气; t/a; 1; 0. 17; 乳化液; t/a; 0.04; 0.04. 18; 硝酸; ml; 100ml; 100ml. 19; 高氯酸; ml; 100ml; 100ml. 20; 草酸; g; 100g; 100g. 21; 柠檬酸; g; 100g; 100g. 22; 钼酸铵; g; 100g; 100g. 23; 过硫酸铵; g; 100g; 100g. 24; 柠檬酸铵; g; 100g; 100g. 25; 硫酸亚铁铵; g; 100g; 100g. 26; 丁二酮肟; g; 3g; 3g. 27; 百里香酚酞; g; 2g; 2g. 28; 碘; g; 50g; 50g. 29; 钒酸铵; g; 20g; 20g. 30; N-苯代邻氨基苯甲酸; g; 5g; 5g. 31; 荧光素; g; 5g; 5g. 32; 高锰酸钾; g; 100 g; 100 g. 33; 碘化钾; g; 100 g; 100 g. 34; 碘酸钾; g; 100 g; 100 g. 35; 氯化钠; g; 100 g; 100 g. 36; 氢氧化钾; g; 100 g; 100 g. 37; 氢氧化钠; g; 100 g; 100 g. 38; 亚硝酸钠; g; 100 g; 100 g. 39; 硫氰酸钠; g; 100 g; 100 g. 40; 硝酸银; g; 20 g; 20 g. 41; 氯化亚锡; g; 100 g; 100 g. 42; 硫酸铜; g; 100 g; 100 g. 43; 氯化高铁; g; 100 g; 100 g. 44; 尿素; g; 100 g; 100 g. 45; 乙醇; ml; 100ml; 100ml. 46; 乙醇胺; ml; 100ml; 100ml. 47; 三乙醇胺; ml; 100ml; 100ml. 48; 淀粉; ml; 100ml; 100ml. 49; 氨水; ml; 100ml; 100ml. 50; 金属锌; ml; 100ml; 100ml. 备注：碳氢清洗剂沸点：180-200℃，闪点：65℃；石油醚沸点：88.5℃，闪点：65℃。 表2.4 主要生产设备情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 实际; 变化量; 备注. 1; 高频感应设备; /; 9台; 10台; +1台; 高频车间. 2; 超音频感应设备; /; 3台; 3台; 0. 3; 中频感应设备; /; 1台; 0台; -1. 4; 真空气冷油淬炉; /; 4台; 4台; 0; 真空车间. 5; 真空高压气淬炉; /; 3台; 3台; 0; 真空车间. 6; 真空回火炉; /; 6台; 6台; 0; 真空车间. 7; 盐浴炉; /; 4台; 4台; 0; 普通车. 8; 硝盐回火炉; /; 5台; 5台; 0; 普通车间. 9; 井式回火炉; /; 8台; 8台; 0; 普通车间. 10; 氮化炉; /; 1台; 0台; -1; 普通车间. 11; 井式渗碳炉; /; 2台; 2台; 0; 普通车间. 12; 台车炉; /; 2台; 2台; 0; /. 13; 铝合金炉; /; 2台; 2台; 0; /. 14; 烘箱; /; 9台; 9台; 0; 普通、真空、高频车间. 15; 压缩机; /; 1台; 1台; 0; /. 16; 单梁起重机; /; 5台; 5台; 0; /. 17; 冷却塔; /; 4台; 4台; 0; /. 18; 加热炉; /; 3台; 3台; 0; 普通车间. 19; 洛氏硬度计; /; 3台; 3台; 0; 测验室. 20; 显微硬度计; /; 4台; 4台; 0. 21; 金相显微镜; /; 1台; 1台; 0. 22; 拉力试验机; /; 1台; 1台; 0. 23; 清洗箱; 580*500*450mm; 2台; 2台; 0; 溶剂型金属清洗剂清洗. 24; 深冷箱; /; 2台; 2台; 0; /. 25; 探伤机; /; 1台; 1台; 0; 检测设备. 26; 大油池; 50m3; 1套; 1套; 0; 生产车间. 27; 盐水池; 50m3; 1套; 1套; 0. 28; 介质池; 25m3/3m3/3 m3; 3套; 3套; 0. 29; 清洗水槽; 1m*0.8 m *0.8 m/1.2m*1.5m*1.2m; 2套; 2套; 0. 30; 冷却水槽; 1.2m*1.5m*1m; 1套; 1套; 0. 31; 冷却水槽; 2.5m*2.7m*1.8m; 2套; 2套; 0. 32; 淬火油槽; 2m*1.3m*2.4m; 1套; 1套; 0. 33; 盐水槽; 2m*1.3m*2.4m/1.8 m *1.8 m *3 m; 2套; 2套; 0. 34; 时效炉; /; 1台; 1台; 0. 35; 低真空炉; /; 2台; 2台; 0. 36; 线切割机; /; 4台; 4台; 0. 37; 微机控制电子万能试验机; 5305; 1台; 1台; 0; 实验室. 38; 数字式维氏硬度机; HVS-10Z/LCD; 1台; 1台; 0. 39; 大型金相显微镜; XJG-05; 1台; 1台; 0. 40; 显微硬度计; HXD-1000TMC; 1台; 1台; 0. 41; 高精度洛氏硬度机; HR-150G; 1台; 1台; 0. 42; 布氏硬度计; HB-3000; 1台; 1台; 0. 43; 小负荷维氏硬度计; HV-10A; 1台; 1台; 0. 44; 金相镶嵌机; XQ-2B; 1台; 1台; 0. 45; 表面洛式硬度计; HR2-45; 1台; 1台; 0. 46; 箱式电炉; SX2; 1台; 1台; 0. 47; 温度控制仪; TDW; 1台; 1台; 0. 48; 数显电热鼓风干燥箱; 101A-0; 1台; 1台; 0. 49; 双管定碳炉; SK-2.5-13S; 1台; 1台; 0. 50; 分析天平; TG328A; 1台; 1台; 0. 51; 电子交流稳压器; JW-05; 1台; 1台; 0. 52; 电子天平; BS124S; 1台; 1台; 0. 53; 分光光度计; 721; 1台; 1台; 0. 54; 非水碳硫分析仪; HD-2B; 1台; 1台; 0. 55; 金相试样切割机; Q-3A; 1台; 1台; 0. 56; 金相试样预磨机; YM-2A; 1台; 1台; 0. 57; 金相试样抛光机; P-2; 1台; 1台; 0. 58; 砂轮机; /; 1台; 1台; 0. 2、水量平衡 企业自来水实际用量为4800t/a，主要为职工生活用水、淬火液与乳化液配比用水、冷却用水、水冷用水、高频淬火清洗用水。企业生活污水640t/a经化粪池预处理后，与冷却废水接入梅村水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入江南运河。验收监测期间水消耗量见附件，水量平衡图见图2.1。 表2.5自来水消耗一览表 序号; 名称; 单位; 项目环评消耗量; 项目实际消耗量. 1; 自来水; t/a; 9223.9; 4800. 2; 电量; （万度/年）; 500(全厂); 469(全厂). 损耗160 接管梅村水处理厂 化粪池 640 生活用水 800 640 损耗35.8 淬火液1.8 淬火液配比用水 36 2 委托有资质单位处置 循环使用 损耗2785 冷却塔用水 3000 冷却塔 703000 沉淀池 215 接管梅村水处理厂 循环量700000 4800 226 损耗224.5 委托有资质单位处置 1.5 高频淬火清洗用水 沉淀池 自来水 循环量4520 损耗50 氯化钠1 50 盐水冷用水 沉淀池 1 委托有资质单位处置 循环量2500 损耗1.5 硝盐回火水冷用水 1.5 损耗2.8 硝盐炉回火清洗用水 3 同水冷废水一并委托有资质单位处置 0.2 损耗2 时效加热冷却用水 2 损耗676.1 681.1 清洗废液5 喷淋塔用水 清洗废液委托有资质单位处置 循环量900000 损耗0.39 乳化液0.04 乳化液配置用水 0.4 委托有资质单位处置 0.05 图2.1 实际全厂水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产污环节 （1）油淬加工生产工艺 零部件 碳氢清洗剂 G1-1有机废气 S1-1废清洗剂 清洗 真空油淬 氮气、淬火油 G1-2有机废气 S1-2 废淬火油 清洗 碳氢清洗剂 G1-3有机废气 S1-3废清洗剂 深冷 氮气 回火 图例 S——固废 G——废气 △——电加热 ——本次技改工艺 ——本次技改工艺 G1-4有机废气 检验 出厂 图2.2 油淬加工生产工艺流程图 工艺说明： 本次油淬加工生产工艺技改主要对清洗工艺和回火工艺的技改，其他工艺均不变。 清洗：使用碳氢清洗剂替代原来使用的金属清洗剂对热处理件进行清洗，由于热处理件的质量和清洁程度要求的不断提高，使用碳氢清洗剂清洗热处理件能够有效的去除热处理件表面的油类物质和一些其他杂质，且不会对热处理件造成损伤。本项目设有两个580*500*480mm的清洗槽，将工件置于盛有碳氢清洗剂的清洗槽中进行清洗，槽中的碳氢清洗剂每天更换1次。此过程中会产生G1-1、G1-3有机废气和S1-1、S1-3废清洗剂。 回火：现有项目回火是将工件淬硬后加热到200℃，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。由于不同类型的热处理对于其硬度等有不同的要求，本次技改根据不同类型的热处理件的要求部分使用井式回火炉进行回火，井式回火炉的加热温度约为500~600℃；少部分热处理件使用烘箱加热进行回火，烘箱加热温度约为200~300℃。由于部分热处理件在真空油淬后未经清洗直接进行回火，工件上附着的油脂在回火时会受热挥发产生G1-4有机废气。 （2）高频加热加工生产工艺 零部件 介质淬 淬火液 G2-1有机废气 S2-1废淬火液 清洗 水 S2-2清洗废水 空气 吹干 回火 防锈油 防锈 S2-3废防锈油桶 图例 S——固废 △——电加热 检验 出厂 图2.3 高频加热加工生产工艺流程图 工艺说明： 本次验收项目高频加热加工生产工艺技改主要为介质淬工艺技改，其他工艺均不变。 介质淬：本次技改高频加热加工生产工艺原理不变，但由于目前市场热处理件类型的多样化以及对热处理件的要求更高，项目引进新型号的高频加热设备进行加工，同时根据不同热处理件的要求对单个热处理件高频处理的工作时间进行调整，调整后部分热处理件的单个工作时间变长，约为几秒钟到1分钟不等，此过程会产生G2-1有机废气和S2-1废淬火液。 （3）盐浴加工生产工艺 零部件 盐浴 氯化钠、氯化钡 氯化钾 G3-1盐蒸汽 S3-1盐渣1 氯化钠 淬火油 G3-2有机废气 S3-2油渣 盐水冷 机械油冷 S3-3冷却废水 井式炉回火 硝盐炉回火 硝酸钾、亚硝酸钠 G3-3有机废气 S3-4盐渣2 自来水 水冷 清洗 S3-5清洗废水 自来水 图例： G 废气 S 固废 电加热 本次技改增加工艺 检验 出厂 图2.4 盐浴加工生产工艺流程图 工艺说明： 机械油冷：将盐浴后工件置于油槽中将工件冷却，以提高零部件硬度，盐浴后工件放入油槽的瞬间，会导致淬火油受热挥发产生G3-2含油雾有机废气；淬火油经循环泵打入厂内一座50m3的油池冷却后循环使用，淬火油定期添加不排放，油池或油槽内定期捞渣产生S3-2油渣。 井式炉回火：机械又冷完成后使用井式炉对油冷后的工件进行回火，用以消除淬火工件中的内应力、提高其延性和韧性。温度控制在250℃左右，保温时间为3小时，由于工件携带少量淬火油，回火过程中由于温度较高，淬火油挥发产生少量G3-3有机废气。 硝盐炉回火：使用硝盐炉对水冷后的部件进行回火，用以消除淬火工件中的内应力、提高其延性和韧性。由于不同类型的热处理件的不同要求，按照相应不同的配比往炉内加入硝酸钾、亚硝酸钠等液体，温度控制在200℃后左右，保温1小时，该工序会产生S3-4盐渣2。 水冷：根据工艺需要使用专用金属件（即废工件，装框）进行热传导降温，使用后的热废件至于冷却水槽内进行冷却后再次利用，此过程为间接冷却，冷却用水定期添加不排放。 清洗：硝盐炉回火后部分零部件需要用自来水清洗去除零部件表面杂质，采用两道清洗，第一道清洗在常温下进行，第二道清洗电加热到约60℃，清洗水循环使用，此过程会产生清洗废水S3-5。 （4）时效加热生产工艺 零部件 加热 水冷 自来水 时效回火 检验 出厂 图2.5 时效加热生产工艺流程图 工艺说明 加热：利用台车电炉炉对部分铝合金零部件进行加热，采用电加热，温度控制在550℃左右，根据铝合金材质不同，加热时间控制长度区间为30min~15h，以改变金属分子结构。 水冷：加热后的工件需要利用自来水冷却，以提高零部件金属硬度，该部分水槽长2.5m宽2.7m深1.7m，由于零部件对清洁度要求不高，该部分水定期添加，循环利用无需更换，无废水排放。 时效回火：将零部件置于时效炉内加热，用以消除淬火工件中的内应力、提高其延性和韧性。对工件电加热至200℃后保温，保温时间为2小时。 检验：对回火后的零部件进行检验，检验合格后出厂。不合格的产品，重新进行热处理。 （5）样品检测工艺 样品 乳化液 切割、检测 S5-1废乳化液 S5-2废金属 G5-1 有机废气 进入热处理生产工艺 图2.6 样品检测工艺流程图 项目有少量样品在进行热处理前需要用线切割机将样品切割一小块下来，人工进行敲打金属块，然后用显微镜查看金属硬度，线切割过程中需要使用少量乳化液，产生S5-1废乳化液、S5-2废金属和G5-1有机废气。 （3）实验室 项目设置实验室主要是由于部分来料在热处理之前需要测定金属碳含量、金相和其他金属结构，工作人员根据测定标准在通风柜旁取少量酸类、盐类、有机物等化学试剂稀释成一定浓度备用，将金属放入试剂混合液中，通过碳硫分析仪、分光光度计等测定，由于实验次数一年仅3-4次，且试剂年用量较少，试验过程中产生的酸性废气及氨气等均不作详细分析，实验过程中，大部分试剂均实验过程中进入容器中最终作为实验废液S8委托处置。 主要产污环节见表2.6。 表2.6 主要产污环节和特征 名称; 产生点; 污染物; 产生特性; 去向. 废气; 清洗; 非甲烷总烃; 间歇; 由集气罩收集，采用油雾净化器+活性炭吸附处理后尾气通过15米高排气筒FQ-001排放. 淬火油冷; 非甲烷总烃; 间歇; 由集气罩收集，采用水喷淋+除水器+油雾净化器处理后尾气通过15米高排气筒FQ-002排放. 井式炉回火; 非甲烷总烃; 间歇; 由集气罩收集，采用水喷淋+除水器+油雾净化器处理后尾气通过15米高排气筒FQ-003排放. 烘箱回火; 非甲烷总烃; 间歇; 由集气罩收集，采用油雾净化器处理后尾气通过15米高排气筒FQ-004排放. 介质淬; 非甲烷总烃; 间歇; 由集气罩收集，采用二级活性炭吸附处理后尾气通过15米高排气筒FQ-005排放. 噪声; 生产车间各生产设备噪声; 噪声; 连续; 厂房隔声、几何发散衰减. 固废; 危险 固废; 清洗; 废清洗剂; 间歇; 委托有资质单位处置. 高频加热; 废淬火液; 间歇. 机械油冷; 废淬火油; 间歇. 硝盐炉回火、清洗; 盐渣2; 间歇. 清洗; 水冷废水; 间歇. 样品检测; 废乳化液; 间歇. 实验室; 实验废液; 间歇. 废气处理; 含油废液; 间歇. 喷淋塔清洗; 清洗废液; 间歇. 废气处理; 废活性炭; 间歇. 原料使用; 废包装桶; 间歇. 一般 固废; 检验、样品检测; 废金属; 间歇; 相关单位回收利用. 4、变动情况分析 项目实际运行过程中，企业部分情况较环评发生了一定调整，主要情况如下： （1）生产设备情况：①由于环评预估不足，实际购置与环评申报数量相比，高频感应设备增加了1台，用于介质淬火，淬火介质为淬火液。设备使用过程中产生非甲烷总烃（淬火液中挥发性组分受热挥发产生的废气）和废淬火液。由于全厂产能不变，淬火液使用量不变，需介质淬火处理的工件量不变。则产生的非甲烷总烃量不变，对应的废气处理方案不变，因此，非甲烷总烃的排放量不变，不会增加不利大气环境影响。淬火废液产生量不变，委托处置方式不变，则不会造成固废环境影响。②减少1台中频感应设备、1台氮化炉，总计减少设备2台。以上全厂设备总计减少2台，对声环境产生有利影响。 （2）原材料变化：项目建成后，公司在实际生产中能进一步优化相关工艺，将石油醚替换成碳氢清洗剂。结合替换前后的原辅材料的理化性质可知，替换后的原辅材料挥发性相对降低，同时安全性提高（由甲类化学品调整为丙类化学品）。因此以上变动在提高安全性的同时，不会对环境产生不利影响。 （3）固废种类变化：由于原材料的替换，原清洗时产生的废液由废石油醚变为废碳氢清洗剂，根据原料成分确定产生废清洗剂的危废种类为HW06 900-404-06，产生量为7t/a，委托有资质单位处置，不会造成固废环境影响。 根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》以及苏环办（2021）122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容要求，本次验收项目仅设备数量变化，未构成重大变动，属于一般变动。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 本次验收项目不新增产生废水。厂区已实施“雨污分流”。全厂员工生活污水经化粪池预处理后同冷却废水一同接入梅村水处理厂处理。厂区设有1个污水接管口和1个雨水排放口，与其他单位共用。 全厂废水排放情况如下。 表3.1 全厂废水排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 环评排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 治理设施; 排放去向; 监测点位设置. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 800; 640; 化粪池; 接管梅村水处理厂; 污水接管口WS-001. 冷却废水; COD、SS; 间歇; 500; 215; /. 生活污水 化粪池 接管至新城水处理厂 冷却废水 注： 为废水监测点 图3.1 废水治理工艺流程及检测点位图 （2）废气 本次验收项目油淬加工清洗过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，由于清洗过程中清洗房关闭，整个清洗房呈微负压状态，采用油雾净化器+活性炭吸附处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-001排放； 淬火油冷过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用水喷淋+除水器+油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-002排放； 井式炉回火过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，以及“以新带老”真空油淬过程中产生的非甲烷总烃由管道收集，采用同一套水喷淋+除水器+油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-003排放。 烘箱回火过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用油雾净化器处理后尾气通过15米高排气筒FQ-004排放； 高频加热介质淬过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用二级活性炭吸附处理后尾气通过15米高排气筒FQ-005排放。 样品检测过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集后，采用油雾净化器处理后尾气同其他未被收集的废气一并经车间通风后呈无组织排放。本次验收项目废气产生及排放情况见表3.2。 表3.2 本次验收项目废气产生及排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 治理设施及工艺; 排气筒高度; 排气筒编号; 监测点位设置. 清洗; 非甲烷总烃; 间歇; 油雾净化器+活性炭吸附; 15m; FQ-001; 排气筒出口采样点. 淬火油冷; 非甲烷总烃; 间歇; 水喷淋+除水器+油雾净化器; 15m; FQ-002; 排气筒出口采样点. 井式炉回火; 非甲烷总烃; 间歇; 水喷淋+除水器+油雾净化器; 15m; FQ-003; 排气筒出口采样点. 烘箱回火; 非甲烷总烃; 间歇; 油雾净化器; 15m; FQ-004; 排气筒出口采样点. 介质淬; 非甲烷总烃; 间歇; 二级活性炭吸附; 15m; FQ-005; 排气筒出口采样点. 清洗 通过1根15米高排气筒（FQ-001）排放 油雾净化器+活性炭吸附 淬火油冷 水喷淋+除水器+油雾净化器 通过1根15米高排气筒（FQ-002）排放 通过1根15米高排气筒（FQ-003）排放 井式炉回火 水喷淋+除水器+油雾净化器 烘箱回火 油雾净化器 通过1根15米高排气筒（FQ-004）排放 介质淬 通过1根15米高排气筒（FQ-005）排放 二级活性炭 ◎：废气监测点 图3.2 废气走向及监测点位图 （3）噪声 企业工作制度为12小时两班制，本项目噪声源主要为时效炉、电热鼓风干燥箱、箱式电炉、砂轮机、风机和线切割机等。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 噪声监测点位 N3 图3.3 噪声监测点位图 （4）固废 本项目产生的固体废物有废清洗剂、废淬火液、废淬火油、盐渣2、水冷废水、废乳化液、实验废液、含油废液、清洗废液、废金属、废活性炭、废包装桶。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表3.3。 表3.3 固体废物处置情况统计表 序号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 1; 废金属; 一般固废; 85; 0.2; 0.2; 相关单位回收利用; 相关单位回收利用. 2; 废石油醚; 危险固废; HW08 900-201-08; 7; 0; 委托有资质单位处置; -. 3; 废清洗剂; HW06 900-404-06; 0; 7; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 4; 废淬火液; HW17 336-064-17; 0.5; 0.5. 5; 废淬火油; HW08 900-203-08; 1.3; 1.3. 6; 水冷废水; HW17 336-064-17; 0.2; 0.2. 7; 废乳化液; HW09 900-006-09; 0.05; 0.05. 8; 含油废液; HW08 900-249-08; 3; 3. 9; 清洗废液; HW09 900-007-09; 5; 5. 10; 废活性炭; HW49 900-039-49; 5.733; 5.733. 11; 废包装桶; HW49 900-041-49; 0.3; 0.3; 委托太仓凯源废旧容器再生有限公司处置. 12; 盐渣2; HW17 336-064-17; 0.6; 0.6; 委托无锡市固废环保处置有限公司处置. 13; 实验废液; HW49 900-047-49; 0.01; 0.01; 委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置.

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）建设项目环评报告表的主要结论 无锡宏达热处理锻造有限公司年产6000吨金属热处理加工技改项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 （2）审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为改建，建设地点为无锡市新区鸿山街道机光电工业园鸿月路7号（租用无锡曙光模具有限公司的闲置厂房），总投资250万元，建设年产6000吨金属热处理加工技改项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、 建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”及 “以新带老”制度， 确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，本项目不新增废水排放，全厂生活污水经化粪池预处理，同冷却废水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标 准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/131962-2015)表 1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得增设排污口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。油淬加工清洗、淬火油冷、井式炉回火、烘箱回火、高频加热介质淬、样品检测工序产生的非甲烷总烃参照执行北京市《大气污染物综 合排放标准》(DB11/501-2017)表3中的“II时段”标准和单位周界无组织排放监控点浓度限值标准；厂区内非甲烧总经无组织 排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。 本项目新增5根排气简。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；本危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险 废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 6. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措旅，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 8. 根据报告表推荐，全厂生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、 学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染物：（本项目）（有组织）非甲烧总经≤0. 3962吨；（全厂）（有组织）非甲烧总经≤0. 4411吨。 2. 水污染物（接管考核量）：（全厂）废水排放量≤1300吨、 COD≤0.425吨、 SS≤0.267吨、氨氮（生活) ≤0.024吨、 总磷（生活) ≤0.004吨、 总氮（生活) ≤0. 032吨。 固体废物：全部综合利用或安全处置 四、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后， 按规定办理项目竣工环保验收手续， “以新带老” 内容纳入“三同时”竣工验收范围。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

表五、验收监测质量保证及质量控制

- 验收监测质量保证及质量控制 - 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）项目水质采样质控统计表见表5.1。 表5.1 水质污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 平行样; 加标回收样; 标样. 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 水质; pH值; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; —; —. 化学需氧量; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. 氨氮; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. 总磷; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. 总氮; 8; 2; 25%; 100%; 2; 25%; 100%; 2; 100%. （2）项目废气采样质控统计表见表5.2。 表5.2废气监测分析质控结果表 监测项目; 样品个数; 空白样; 加标回收样; 标样. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 有组织; 非甲烷总烃; 30; 2; —; 100%; —; —; —; —; —. 无组织; 非甲烷总烃; 30; 2; —; 100%; —; —; —; —; —. - 为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5.3。 表5.3 噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值dB（A）; 监测前校准值dB（A）; 示值偏差 dB（A）; 校测后校准值dB（A）; 示值偏差 dB（A）. 2021.1.5; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2021.1.6; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2.监测分析方法及监测仪器 本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5.4。 表5.4 监测分析方法 检测类别; 检测项目; 检测方法. 废水; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6（2）. 化学需氧量（CODcr）; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89. 总氮; 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 HJ38-2017. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 3.采样仪器 表5.5监测仪器型号 检测类别; 监测点; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; WS-001 污水总排口; 便携式PH计; PHB-1; XC-737. YS-001 污水总排口. 有组织废气; FQ-001废气排放口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H; XC-127. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-188. FQ-002废气排放口; 自动烟尘（气）测试仪; 捞应3012H型; XC-747. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-190. FQ-003废气排放口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H; XC-127、XC-124. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-188. FQ-004废气排放口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H; XC-124. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-190. FQ-005废气排放口; 智能综合工况测量仪; EM-3062H; XC-127、XC-124. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-188. 无组织废气; 厂界无组织、 车间门窗处; 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-110. 气象仪; NK-5500; XC-758. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA6228+; XC-156. 声校准器; AWA6221B; XC-513. 气象仪; NK-5500; XC-758.

表六、验收监测内容

验收监测内容： （1）废水 监测内容见下表： 表6.1废水监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口; pH、SS、COD、氨氮、TP、TN; 连续2天，每天监测4次. 雨水总排口; pH值、化学需氧量、悬浮物; 连续2天，每天监测1次. （2）废气 监测内容见下表： 表6.2废气有组织及无组织排放监测点位、项目、频次 编号; 排气筒名称; 检测项目; 监测频次. 1; FQ-001; 非甲烷总烃; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 出口采样. 2; FQ-002; 非甲烷总烃; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 出口采样. 3; FQ-003; 非甲烷总烃; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 出口采样. 4; FQ-004; 非甲烷总烃; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 出口采样. 5; FQ-005; 非甲烷总烃; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样） 出口采样. 6; 厂界无组织排放废气; 非甲烷总烃; 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位。. 7; 厂内无组织; 非甲烷总烃; 在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。厂内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内三个采样点的平均值。. （3）噪声 该项目噪声监测点位、项目及频次见表6.3。 表6.3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周布置3个检测点 （▲1～▲3）; 等效（A）声级; 连续2天， 昼间监测1次. 注：由于厂区南侧邻厂，故只测了厂界3个噪声点位。

表七、验收监测数据

1.验收监测期间生产工况记录： 无锡宏达热处理锻造有限公司在监测期间，产量达到核准产量的100%，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工80人， 12小时两班制，工作天数250天/年。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 序号; 产品名称; 年设计能力; 实际生产能力. 1; 金属热处理加工; 6000吨/年; 6000吨/年. 本次验收期间：日产金属热处理加工24吨，实际生产能力达设计规模的75%以上。 综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 表7.2 污水接管口WS-001水质监测数据 采样点; 采样时间; 采样 频次; 监测项目 单位:mg/L. pH; CODcr; NH3-N; TP; TN; SS. 污水接管口WS-001; 2021.1.5; 第一次; 6.68; 208; 22; 2.93; 25.5; 32. 第二次; 6.72; 324; 24.1; 3.31; 26.7; 34. 第三次; 6.73; 215; 25.3; 3.36; 27; 42. 第四次; 6.72; 211; 22.9; 3.23; 26.3; 37. 日均值或范围; 6.68-6.72; 239.5; 23.575; 3.2075; 26.375; 36.25. 2021.1.6; 第一次; 6.67; 202; 23.9; 4.36; 31.3; 29. 第二次; 6.82; 208; 25.9; 4.71; 32.2; 32. 第三次; 6.77; 210; 26.5; 4.93; 32.9; 38. 第四次; 6.88; 206; 24.7; 4.84; 31.8; 33. 日均值或范围; 6.67-6.88; 206.5; 25.25; 4.71; 32.05; 33. 标准限值; 6~9; 500; 45; 8; 70; 400. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 由上表可见，企业污水接管口pH（无量纲）、COD、SS排放浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 表7.3 雨水接管口YS-001水质监测数据 采样点; 采样时间; 采样 频次; 监测项目 单位:mg/L. pH; CODcr; SS. 雨水接管口YS-001; 2021.1.5; 第一次; 6.75; 24; ND. 2021.1.6; 第一次; 6.74; 26; ND. 日均值或范围; 6.74-6.75; 25; 0. 标准限值; 6~9; 100; 70. 评价; 合格; 合格; 合格. 由上表可见，企业雨水接管口pH（无量纲）、COD、SS，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。 （2）废气监测结果 表7.4 排气筒FQ-001出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2021.5.27; 2021.5.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-001出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 1621; 1546; 1506; 1232; 1278; 1183. 非甲烷总烃 排放浓度; 60; mg/ m3; 1.9; 1.9; 2.08; 1.34; 2.14; 1.78. 非甲烷总烃排放速率; 4; kg/h; 3.08*10-3; 2.94*10-3; 3.13*10-3; 1.65*10-3; 2.73*10-3; 2.11*10-3. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7.5 排气筒FQ-002出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2021.3.29; 20213.30. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-002出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 19200; 19755; 19486; 19571; 19589; 19669. 非甲烷总烃 排放浓度; 60; mg/ m3; 7.03; 5.72; 5.03; 1.09; 1.44; 1.06. 非甲烷总烃排放速率; 4; kg/h; 0.135; 0.113; 0098; 0.0213; 0.0282; 0.0208. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7.6 排气筒FQ-003出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2021.5.27; 2021.5.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-003出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 12674; 12167; 12471; 12073; 12366; 12699. 非甲烷总烃 排放浓度; 60; mg/ m3; 1.94; 1.95; 2.7; 1.75; 1.4; 2.44. 非甲烷总烃排放速率; 4; kg/h; 0.025; 0.0237; 0.0337; 0.0211; 0.0173; 0.0310. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7.7 排气筒FQ-004出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2021.3.29; 2021.3.30. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-004 出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 3754; 3939; 3854; 3426; 3452; 3510. 非甲烷总烃 排放浓度; 60; mg/ m3; 22.3; 5.88; 5.73; 2.62; 2.87; 2.17. 非甲烷总烃排放速率; 4; kg/h; 0.0837; 0.0232; 0.0221; 0.00898; 0.00991; 0.00762. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7.8 排气筒FQ-005出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2021.5.27; 2021.5.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-005出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 5140; 5139; 5138; 4915; 4599; 4916. 非甲烷总烃 排放浓度; 60; mg/ m3; 2.14; 1.97; 3.27; 1.52; 1.15; 3.28. 非甲烷总烃排放速率; 4; kg/h; 0.011; 0.0101; 0.0168; 0.00747; 0.00529; 0.0161. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目FQ-001、FQ-002、FQ-003、FQ-004、FQ-005废气出口非甲烷总烃排放浓度和速率均达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1标准限值； 表7.9 无组织排放监测数据 检测点; 检测项目; 执行标准; 单位; 结 果. 2021.1.5; 2021.1.6. 上风向Ο1#; 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 0.71-2.45; 1.45-1.79. 下风向Ο2#; mg/m3; 0.67-3.28; 1.63-2.34. 下风向Ο3#; mg/m3; 2.23-2.83; 1.25-2.63. 下风向Ο4#; mg/m3; 2.52-3.84; 1.08-1.96. 评价; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气非甲烷总烃厂界浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3中的标准限值。 表7.10无组织排放监测数据 检测点; 检测项目; 执行标准; 单位; 结 果. 2021.1.5; 2021.1.6. 厂内门窗处; 非甲烷总烃; 6; mg/m3; 1.34; 2.48. 3.8; 3.1. 1.71; 3.72. 均值; 2.28; 3.1. 评价; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，非甲烷总烃厂区内无组织排放限值满足行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2的排放限值。 （3）厂界噪声监测数据 表7.11 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; Z1; Z2; Z3. 2021.1.5; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 56.8; 60.4; 58.2. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 53.3; 44.7; 52.8. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标. 2021.1.6; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 59.2; 59.6; 58.9. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 52.3; 53.2; 52.5. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 3.污染物总量核算 根据本次验收监测结果对企业废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7.12废气总量核算表见表7.13污染物排放总量与控制指标对照表见表7.14。由表中可以看出，排入污水处理厂的废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷的年排放总量指标均满足环评中核定的总量控制要求。废气污染物年排放总量指标满足环评中核定的总量控制要求。 表7.12水污染物排放总量核算 排放口; 污染物类别; 排放浓度（mg/L）; 全厂废水排放量（吨/年）; 按实际负荷年排放量（吨）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; COD; 202-324; 223; 855; 0.1907. SS; 29-42; 34.625; 0.0296. 氨氮; 22-26.5; 24.41; 0.0209. 总磷; 2.93-4.93; 3.959; 0.0034. 总氮; 25.5-32.9; 29.21; 0.025. 表7.13 气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 非甲烷总烃; FQ-001; 1.34-2.14; 1.857; 0.0026; 6000; 0.015. 非甲烷总烃; FQ-002; 1.09-7.03; 3.562; 0.0694; 1000; 0.0694. 非甲烷总烃; FQ-003; 1.4-2.7; 2.03; 0.0253; 6000; 0.1518. 非甲烷总烃; FQ-004; 2.17-22.3; 6.92; 0.0259; 1500; 0.03885. 非甲烷总烃; FQ-005; 1.15-3.28; 2.22; 0.0111; 6000; 0.0666. 表7.14染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 855; 1300; 符合总量控制要求. COD; 0.1907; 0.425. SS; 0.0296; 0.267. 氨氮; 0.0209; 0.024. 总磷; 0.0034; 0.004. 总氮; 0.025; 0.032. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3417; 0.4411; 符合总量控制要求. 4.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为本项目固体废物主要为废清洗剂、废淬火液、废淬火油、盐渣2、水冷废水、废乳化液、实验废液、含油废液、清洗废液、废金属、废活性炭、废包装桶。固废实际调查情况见表7.15。 表7.15 本次验收项目固废实际调查情况表 产生 工序; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 情况; 风险 防控措施; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 检验、样品检测; 废金属; 一般 固废; 86; 0.2; 0.2; 桶; /; 相关单位回收利用; 相关单位回收利用. 清洗; 废清洗剂; 危险 固废; HW06 900-404-06; 0; 7; 桶装; 密封桶保存，均放置于防渗托盘中; 委托有资质单位处置; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 高频加热; 废淬火液; HW17 336-064-17; 0.5; 0.5; 桶装. 机械油冷; 废淬火油; HW08 900-203-08; 1.3; 1.3; 桶装. 清洗; 水冷废水; HW17 336-064-17; 0.2; 0.2; 桶装; 密封桶保存，均放置于防渗托盘中. 样品检测; 废乳化液; HW09 900-006-09; 0.05; 0.05; 桶装. 废气处理; 含油废液; HW08 900-249-08; 3; 3; 桶装. 喷淋塔清洗; 清洗废液; HW09 900-007-09; 5; 5; 桶装. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; 5.733; 5.733; 袋装; 密封保存. 原料使用; 废包装桶; HW49 900-041-49; 0.3; 0.3; 袋装; 密封保存; 委托太仓凯源废旧容器再生有限公司处置. 硝盐炉回火、清洗; 盐渣2; HW17 336-064-17; 0.6; 0.6; 桶装; 密封保存; 委托无锡市固废环保处置有限公司处置. 实验室; 实验废液; HW49 900-047-49; 0.01; 0.01; 桶装; 密封保存; 委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置. 注：由于原材料发生替换，废石油醚产生量为0。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致；由于原材料的替换，原清洗时产生的废液由废石油醚变为废碳氢清洗剂，根据原料成分确定产生废清洗剂的危废种类为HW06 900-404-06，产生量为7t/a，委托有资质单位处置，不会造成固废环境影响。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物废清洗剂、废淬火液水冷废水、废乳化液、实验废液、含油废液、清洗废液密封保存后放置防渗漏托盘中，盐渣2、废活性炭、废包装桶密封保存。 ③本次验收项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，废清洗剂、废淬火液、废淬火油、水冷废水、废乳化液、含油废液、清洗废液、废活性炭委托无锡中天固废处置有限公司处置；盐渣2委托无锡市固废环保处置有限公司处置；实验废液委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置；废包装桶委托太仓凯源废旧容器再生有限公司处置。生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 本项目性质为改建，建设地点为无锡市新区鸿山街道机光电工业园鸿月路7号（租用无锡曙光模具有限公司的闲置厂房），总投资250万元，建设年产6000吨金属热处理加工技改项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 验收项目性质为改建，建设地点为无锡市新区鸿山街道机光电工业园鸿月路7号，总投资250万元，建设年产6000吨金属热处理加工技改项目。本次验收项目的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。. 2; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，本项目不新增废水排放，全厂生活污水经化粪池预处理，同冷却废水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标 准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/131962-2015)表 1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得增设排污口。; 验收项目已贯彻节约用水原则，减少外排废水量。本次验收项目未新增废水排放；全厂生活污水经化粪池预处理，和冷却废水一同达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入梅村水处理厂集中处理。利用原有的一个污水排放口。. 3; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。油淬加工清洗、淬火油冷、井式炉回火、烘箱回火、高频加热介质淬、样品检测工序产生的非甲烷总烃参照执行北京市《大气污染物综 合排放标准》(DB11/501-2017)表3中的“II时段”标准和单位周界无组织排放监控点浓度限值标准；厂区内非甲烧总经无组织 排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。 本项目新增5根排气简。; 本次验收项目已进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。油淬加工清洗、淬火油冷、井式炉回火、烘箱回火、高频加热介质淬、样品检测工序产生的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1和表3中的标准限值；厂区内无组织排放限值满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2的排放限值。 验收项目新增5根排气简。. 4; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。; 本次验收项目已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；本危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险 废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。; 已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；废清洗剂、废淬火液、废淬火油、水冷废水、废乳化液、含油废液、清洗废液、废活性炭委托无锡中天固废处置有限公司处置；盐渣2委托无锡市固废环保处置有限公司处置；实验废液委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置；废包装桶委托太仓凯源废旧容器再生有限公司处置。并按规定办理危险 废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。. 6; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措旅，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。; 已经建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措旅，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 8; 根据报告表推荐， 全厂生产车间外100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 全厂生产车间外100米范围，无新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。.

表八、验收结论

验收结论 （1）废水 本次验收项目不新增废水排放；全厂生活污水经化粪池预处理，同冷却废水一并达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入梅村水处理厂进行集中处理，尾水排入梅花港，最终汇入江南运河。 （2）废气 本项目油淬加工清洗过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，清洗过程中清洗房关闭，整个清洗房呈微负压状态，采用油雾净化器+活性炭吸附处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-001排放。淬火油冷过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用水喷淋+除水器+油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-002排放。井式炉回火过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，以及“以新带老”真空油淬过程中产生的非甲烷总烃由管道收集，采用同一套水喷淋+除水器+油雾净化器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-003排放。烘箱回火过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用油雾净化器处理后尾气通过15米高排气筒FQ-004排放。高频加热介质淬过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用二级活性炭吸附处理，尾气通过15米高排气筒FQ-005排放。 样品检测过程中产生的非甲烷总烃由集气罩收集，采用油雾净化器处理后尾气同其他未被收集的废气一并经车间通风后呈无组织排放。 验收监测结果表明：有组织废气中非甲烷总烃的排放浓度和排放速率、以及无组织厂界非甲烷总烃浓度均满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1和表3中的标准限值；厂区内无组织排放限值满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2的排放限值。 （3）噪声 本项目2021年1月5日～2021年1月6日验收监测期间，厂界昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。